|  |  | «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ» |
| --- | --- | --- |

Τ  Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο     Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ

Α.  ΤΜΗΜΑ -  ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΜΕ ΞΥΛΙΝΟ ΣΚΕΛΕΤΟ

ΑΡΘΡΟΝ 1ον   Ξύλινα περίπτερα εκτός της υφιστάμενης μεταλλικής κατασκευής

ΝΑΟΙΚ Υ.1\52.10

Α1.     Στεγασμένα: Προμήθεια, μεταφορά, πλήρης τοποθέτηση και κατασκευή επί τόπου του έργου, περιπτέρων ενδεικτικών εξωτερικών διαστάσεων 3μ*3μ και ανωτέρου ύψους 3.00μ. Η κατασκευή θα είναι ξύλινη αποτελούμενη από: υποστηλώματα και δοκούς διαφόρων διατομών (σύμφωνα με το συνημμένο ενδεικτικό αρχείο-σχέδιο-Γ), πλαγιοκάλυψη αποτελούμενη από νοβοπάν ή πανί αδιάβροχο κατάλληλο για εξωτερική χρήση, και επικάλυψη από κυματοειδή λαμαρίνα ελαφρού τύπου π=0,5 χιλ., με κατάλληλη κλίση για την απορροή των ομβρίων. Τα στεγασμένα περίπτερα θα τοποθετηθούν εκτός της υφιστάμενης μεταλλικής κατασκευής και θα πακτωθούν στο έδαφος με ούπα. Τα περίπτερα θα τοποθετηθούν περιμετρικά των υφιστάμενων μεταλλικών υποστέγων σε θέσεις σύμφωνα με το συνημμένο αρχείο Α.

Όλη η κατασκευή θα πρέπει να ανταποκρίνεται σε βροχοπτώσεις χωρίς να παρουσιάζει προβλήματα στεγανότητας ή παραμόρφωσης των στοιχείων επικάλυψης και πλαγιοκάλυψης, καθώς επίσης και σε ανέμους. Οι πάγκοι των εμπόρων θα διαχωρίζονται μεταξύ τους με ελαφρά χωρίσματα. Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, η μεταφορά, η πλήρης τοποθέτηση συμπεριλαμβανομένων απάντων των υλικών στερέωσης για την  κατασκευή επί τόπου του έργου, καθώς επίσης και η πλήρης απομάκρυνση των ανωτέρω κατασκευών από τον χώρο εντός 10 ημερών, ώστε να παραδοθεί ο χώρος στην αρχική του κατάσταση.

Ο διαγωνιζόμενος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει στην Υπηρεσία υπεύθυνη δήλωση περί στατικής επάρκειας της κατασκευής υπογεγραμμένη από πολιτικό μηχανικό. Σε αντίθετη περίπτωση ο διαγωνιζόμενος αποκλείεται από τον διαγωνισμό.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσαρμοστεί και να εφαρμόσει χωρίς καμία επιπλέον οικονομική απαίτηση από την Αναθέτουσα Αρχή, όλα τα έκτακτα μέτρα προστασίας (είτε πρόκειται για υποχρεωτικές κατασκευές είτε για υποχρεωτικά μέτρα ελέγχου νόσησης σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που παρέχουν την εργασία τους με φυσική παρουσία) της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοιού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, και πάντα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΦΕΚ που θα ισχύει κατά την διάρκεια λειτουργίας της εμποροπανήγυρης.

Τιμή ενός ΤΕΜ           ………………………………………………………………………………………………€   (αριθμητικά)

………………………………………………………………..…………………………… €  (ολογράφως)

ΑΡΘΡΟΝ 2ον   Ξύλινα περίπτερα εντός της υφιστάμενης μεταλλικής κατασκευής

ΝΑΟΙΚ Υ.2\52.10

Α2.    Μη στεγασμένα: Προμήθεια, μεταφορά, πλήρης τοποθέτηση και κατασκευή επί τόπου του έργου, περιπτέρων ενδεικτικών εξωτερικών διαστάσεων 3μ*3μ και ανωτέρου ύψους 3.00μ. Η κατασκευή θα είναι ξύλινη αποτελούμενη από: υποστηλώματα και δοκούς διαφόρων διατομών (σύμφωνα με το συνημμένο ενδεικτικό αρχείο-σχέδιο-Γ) και πλαγιοκάλυψη αποτελούμενη από νοβοπάν ή πανί αδιάβροχο κατάλληλο για εξωτερική χρήση. Τα μη στεγασμένα περίπτερα θα τοποθετηθούν εντός της υφιστάμενης μεταλλικής κατασκευής σε θέσεις σύμφωνα με το συνημμένο αρχείο Α και θα πακτωθούν στο έδαφος με ούπα. Όλη η κατασκευή θα πρέπει να μην παρουσιάζει προβλήματα παραμόρφωσης των στοιχείων του ξύλινου σκελετού, καθώς επίσης και σε ανέμους. Οι πάγκοι των εμπόρων θα διαχωρίζονται μεταξύ τους με ελαφρά χωρίσματα.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, η μεταφορά, η πλήρης τοποθέτηση συμπεριλαμβανομένων απάντων των υλικών στερέωσης για την  κατασκευή επί τόπου του έργου, καθώς επίσης και η πλήρης απομάκρυνση των ανωτέρω κατασκευών από τον χώρο εντός 10 ημερών, ώστε να παραδοθεί ο χώρος στην αρχική του κατάσταση.

Ο διαγωνιζόμενος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει στην Υπηρεσία υπεύθυνη δήλωση περί στατικής επάρκειας της κατασκευής υπογεγραμμένη από πολιτικό μηχανικό. Σε αντίθετη περίπτωση ο διαγωνιζόμενος αποκλείεται από τον διαγωνισμό.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσαρμοστεί και να εφαρμόσει χωρίς καμία επιπλέον οικονομική απαίτηση από την Αναθέτουσα Αρχή, όλα τα έκτακτα μέτρα προστασίας (είτε πρόκειται για υποχρεωτικές κατασκευές είτε για υποχρεωτικά μέτρα ελέγχου νόσησης σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που παρέχουν την εργασία τους με φυσική παρουσία) της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοιού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, και πάντα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΦΕΚ που θα ισχύει κατά την διάρκεια λειτουργίας της εμποροπανήγυρης.

Τιμή ενός ΤΕΜ        ……………………………………………………………………………………………………€   (αριθμητικά)

………………………………………………………………..………………………………… €  (ολογράφως)

Β. ΤΜΗΜΑ - ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΚΕΛΕΤΟ ΚΑΙ PVC

ΑΡΘΡΟΝ   3ον   Σύστημα αυτοφερόμενου  λυόμενου μεταλλικού στεγάστρου/τέντας με 20 τεμ. διαστάσεων  5μ.*5μ).

ΝΑΟΙΚ Υ.3\52.10

Β1.      Το σύστημα του στεγάστρου / τέντας – τύπου παγόδα- θα τοποθετηθεί εκτός της υφιστάμενης μεταλλικής κατασκευής και το κάθε τεμάχιο πρέπει να πληροί τις κάτωθι προδιαγραφές:

Οι παγόδες 5x5m είναι υψηλής αντοχής, άριστης ποιότητας και αισθητικής και παρέχουν πλήρη κάλυψη σε όλες τις καιρικές συνθήκες. Ως μεμονωμένες κατασκευές αλλά και ενωμένες μεταξύ τους προσαρμόζονται για την κάλυψη ποικίλων δράσεων. Η άρτια μελετημένη τεχνική συναρμολόγησης, εξασφαλίζει την απλή και εύκολη εγκατάσταση και αποσυναρμολόγησή της. Το ύφασμα της παγόδας είναι PVC πολυεστερικών ινών το οποίο εφαρμόζεται στις πλευρές της. Το PVC είναι άκαυστο και έχει πυρίμαχη επίστρωση και προστασία PVDF. Είναι χρώματος λευκού και αδιαπέραστου φωτός με παράθυρα και χωρίς. Διαθέτει περιμετρικά φορούσια για την απομάκρυνση των νερών και επιτρέπει την εφαρμογή υδρορροής αν αυτές ενωθούν μεταξύ τους. Ανάλογα τις εποχές και τις ανάγκες σας, χρησιμοποιείται με τα πλαϊνά ή και χωρίς αυτά, είτε ανοιχτή είτε κλειστή, με εγγύηση κατασκευής και μεγάλη διάρκεια ζωής.

Στατική Μελέτη

Μήκος			     5,00 m

Ύψος πλαϊνών		    2,30 m

Ύψος οροφής		    4,80 m

Προφίλ σκελετών		100 x 48 mm

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Χαρακτηριστικά Εξαρτημάτων Αλουμινίου: Συμπαγές, υψηλής συμπίεσης

- Χαρακτηριστικά Χαλύβδινων Εξαρτημάτων: Γαλβανισμένο με βύθιση σε θερμό μέταλλο σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 1461

- Αγκύρωση Εδάφους: Πάκτωση με ούπα

- Χαρακτηριστικά PVC πλαϊνών: PVC αδιαπέραστου φωτός

- Η απορροή των ομβρίων υδάτων πρέπει να εξασφαλίζεται ώστε σε μεγάλη νεροποντή να μην παρουσιάζονται προβλήματα στεγανότητας ή παραμόρφωσης των στοιχείων επικάλυψης και πλαγιοκάλυψης,

- Να παρουσιάζουν αντοχή σε ισχυρούς ανέμους της τάξης των 80 χλμ. / ώρα

- Τα μεταλλικά στέγαστρα/τέντες πρέπει να έχουν την δυνατότητα αυτόνομης τοποθέτησης ή σε σειρά.

- Οι πάγκοι των πωλητών πρέπει να διαχωρίζονται μεταξύ τους, σε όλο το πλάτος και σε όλο το μήκος τους με ελαφρά χωρίσματα.

- Να έχουν στατική επάρκεια

- Τα υφασμάτινα μέρη (στοιχείων επικάλυψης και πλαγιοκάλυψης από PVC πολυεστερικών ινών) να είναι βραδυφλεγή

Όλα τα ανωτέρω αποδεικνύονται με την προσκόμιση πιστοποιητικών κατασκευαστικών προδιαγραφών από διαπιστευμένο εργαστήριο:(αντίσταση στον άνεμο, το βραδυφλεγές των στοιχείων επικάλυψης και πλαγιοκάλυψης από PVC πολυεστερικών ινών, και την στατική επάρκεια των  κατασκευών). Τα ανωτέρω αποδεικνύονται και με την προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης υπογεγραμμένη από πολιτικό μηχανικό. Σε αντίθετη περίπτωση ο διαγωνιζόμενος αποκλείεται από τον διαγωνισμό.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, η μεταφορά, η πλήρης τοποθέτηση συμπεριλαμβανομένων απάντων των υλικών στερέωσης για την  κατασκευή επί τόπου του έργου, καθώς επίσης και η πλήρης απομάκρυνση των ανωτέρω κατασκευών από τον χώρο εντός 10 ημερών, ώστε να παραδοθεί ο χώρος στην αρχική του κατάσταση.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσαρμοστεί και να εφαρμόσει χωρίς καμία επιπλέον οικονομική απαίτηση από την Αναθέτουσα Αρχή, όλα τα έκτακτα μέτρα προστασίας (είτε πρόκειται για υποχρεωτικές κατασκευές είτε για υποχρεωτικά μέτρα ελέγχου νόσησης σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που παρέχουν την εργασία τους με φυσική παρουσία) της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοιού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, και πάντα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΦΕΚ που θα ισχύει κατά την διάρκεια λειτουργίας της εμποροπανήγυρης.

Τιμή ενός ΤΕΜ        ……………………………………………………………………………………………………€   (αριθμητικά)

………………………………………………………………..………………………………… €  (ολογράφως)

ΑΡΘΡΟΝ 4ον Σύστημα μεταλλικού στεγάστρου/τέντας διαστάσεων 20μ*80μ.

ΝΑΟΙΚ Υ.4\52.10

Β2.      Το σύστημα του στεγάστρου / τέντας θα τοποθετηθεί εκτός της υφιστάμενης μεταλλικής κατασκευής (σύμφωνα με το συνημμένο αρχείο Α) και πρέπει να πληροί τις κάτωθι προδιαγραφές:

Ο σκελετός αποτελείται από αλουμίνιο και γαλβανισμένα μέρη.
Συνοδεύονται από στατική μελέτη και περικλείονται από PVC άκαυστου υλικού και αδιαπέραστου φωτός.

Στατική Μελέτη

Πλάτος 				       20,00 m

Ύψος πλαϊνών 			         3,85 m

Ύψος οροφής 			        7,00 m

Απόσταση μεταξύ κολόνων 		        5,00 m

Ανάπτυγμα αποστάσεων 	                       5,00 m

Αέτωμα αποστάσεων		        5,00 m

Κλίση στέγης 			        18,00 °

Προφίλ σκελετών 			200 x 120 mm

- 20 m πλάτος – 80 m μήκος

Μέγιστα αιωρούμενα φορτία:

16,4/400 = 1000 κιλά ανά στήριγμα οροφής συνολικά (με μέγιστο αναρτώμενο φορτίο 500 κιλά ανά σημείο)

20,3/400 = 900 κιλά ανά στήριγμα οροφής συνολικά (με μέγιστο αναρτώμενο φορτίο 450 κιλά ανά σημείο)

30,4/400 = 700 κιλά ανά στήριγμα οροφής συνολικά (με μέγιστο αναρτώμενο φορτίο 300 κιλά ανά σημείο)

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Χαρακτηριστικά Εξαρτημάτων Αλουμινίου: Συμπαγές, υψηλής συμπίεσης

- Χαρακτηριστικά Χαλύβδινων Εξαρτημάτων: Γαλβανισμένο με βύθιση σε θερμό μέταλλο σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 1461

- Αγκύρωση Εδάφους: Πάκτωση με ούπα

- Η απορροή των ομβρίων υδάτων πρέπει να εξασφαλίζεται ώστε σε μεγάλη νεροποντή να μην παρουσιάζονται προβλήματα στεγανότητας ή παραμόρφωσης των στοιχείων επικάλυψης και πλαγιοκάλυψης,

- Να παρουσιάζουν αντοχή σε ισχυρούς ανέμους της τάξης των 100 χλμ. / ώρα συμπεριλαμβανομένου συντελεστή ασφαλείας: 1,5

- Τα μεταλλικά στέγαστρα/τέντες πρέπει να έχουν την δυνατότητα αυτόνομης τοποθέτησης ή σε σειρά.

- Να έχουν στατική επάρκεια

- Τα υφασμάτινα μέρη (στοιχείων επικάλυψης και πλαγιοκάλυψης από PVC πολυεστερικών ινών) να είναι βραδυφλεγή.

- Όλα τα ανωτέρω αποδεικνύονται με την προσκόμιση πιστοποιητικών κατασκευαστικών προδιαγραφών από διαπιστευμένο εργαστήριο:(αντίσταση στον άνεμο, το βραδυφλεγές των στοιχείων επικάλυψης και πλαγιοκάλυψης από PVC πολυεστερικών ινών, και την στατική επάρκεια των  κατασκευών). Τα ανωτέρω αποδεικνύονται και με την προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης υπογεγραμμένη από πολιτικό μηχανικό. Σε αντίθετη περίπτωση ο διαγωνιζόμενος αποκλείεται από τον διαγωνισμό.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, η μεταφορά, η πλήρης τοποθέτηση συμπεριλαμβανομένων απάντων των υλικών στερέωσης για την  κατασκευή επί τόπου του έργου, καθώς επίσης και η πλήρης απομάκρυνση των ανωτέρω κατασκευών από τον χώρο εντός 10 ημερών, ώστε να παραδοθεί ο χώρος στην αρχική του κατάσταση.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσαρμοστεί και να εφαρμόσει χωρίς καμία επιπλέον οικονομική απαίτηση από την Αναθέτουσα Αρχή, όλα τα έκτακτα μέτρα προστασίας (είτε πρόκειται για υποχρεωτικές κατασκευές είτε για υποχρεωτικά μέτρα ελέγχου νόσησης σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που παρέχουν την εργασία τους με φυσική παρουσία) της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοιού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, και πάντα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΦΕΚ που θα ισχύει κατά την διάρκεια λειτουργίας της εμποροπανήγυρης.

Τιμή ενός Μ2          ……………………………………………………………………………………………………€   (αριθμητικά)

………………………………………………………………..………………………………… €  (ολογράφως)

ΛΑΡΙΣΑ  …..-…….-2022                                                                                        Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ» |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, Τ.K. : 412 22 |  |  |

Π  Ρ  Ο  Ϋ  Π  Ο  Λ  Ο  Γ   Ι  Σ  Μ   Ο  Σ       Π  Ρ  Ο  Σ  Φ  Ο  Ρ  Α  Σ

| Α΄ ΟΜΑΔΑ ΤΜΗΜΑ : ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΜΕ ΞΥΛΙΝΟ ΣΚΕΛΕΤΟ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α.Τ. ΑΡΘΡΟΥ | ΕΡΓΑΣΙΕΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) | ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (€) | ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (€) |
| Α1. | ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ στεγασμένα | ΤΕΜ | 703 | …………….. | …………….. |  |
| Α2. | ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ Μη στεγασμένα | ΤΕΜ | 448 | …………….. | …………….. |  |
| ΣΥΝΟΛΟ Α |  |  |  |  |  | …………….. |
| Φ.Π.Α. 24% |  |  |  |  |  | …………….. |
| ΣΥΝΟΛΟ Α΄ ΟΜΑΔΑΣ |  |  |  |  |  | …………….. |
| Β΄ ΟΜΑΔΑ ΤΜΗΜΑ: ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΚΕΛΕΤΟ ΚΑΙ PVC |  |  |  |  |  |  |
| Β1. | ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ 5μ*5μ | ΤΕΜ | 20 | …………….. | …………….. |  |
| Β2. | ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 20μ*80μ | Μ2 | 1.600,00 | …………….. | …………….. |  |
| ΣΥΝΟΛΟ Β |  |  |  |  |  | …………….. |
| Φ.Π.Α. 24% |  |  |  |  |  | …………….. |
| ΣΥΝΟΛΟ Β΄ ΟΜΑΔΑΣ |  |  |  |  |  | …………….. |
| ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ: ΣΥΝΟΛΟ ΟΛΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: |  |  |  |  |  | …………….. …………….. …………….. |

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ                                                                      ΛΑΡΙΣΑ  …-…-2022