|  | #### ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ #### ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |
| --- | --- |

# ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 5 ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ : 1.057.410 € | € |
| --- | --- |
| ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ : 1.045.057,11 € | ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : ΕΣΠΑ (ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ-ΚΑΠΕ) – ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ |

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : Κ/Ξ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΑΠΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. – ΑΡΧΟΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ : ΚΑΡΑΝΙΚΑ Κ. ,ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Κ., ΤΣΟΛΙΑ ΧΡ., ΤΣΟΥΡΛΗ Β.

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ : ΚΑΡΑΝΙΚΑ Κ. ,ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Κ., ΤΣΟΛΙΑ ΧΡ., ΤΣΟΥΡΛΗ Β.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΟΥ : Το έργο περιλαμβάνει παρεμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση 5 δημοτικών κτιρίων. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ Δημαρχείο - Εφαρμογή εξωτερικής θερμομόνωσης στην τοιχοποιία της Δ-ΝΔ πλευράς κτιρίου (ακάλυπτος χώρος). - Αντικατάσταση των παλιών κουφωμάτων με τα μονά υαλοστάσια του Ισογείου, 1ου, 2ου και 3ου ορόφου, με νέα κουφώματα αλουμινίου, με θερμοδιακοπή, και με low-e υαλοπίνακες {6+16+6}. - Εγκατάσταση φυτεμένου δώματος στο κτίριο για μείωση των φορτίων κλιματισμού σε τμήμα της οροφής του 3ου ορόφου. - Εφαρμογή εξωτερικού σκιασμού της ΒΑ και Α πλευράς του κτιρίου - Αλλαγή όλων των κλιματιστικών μηχανημάτων (split units) παλαιάς τεχνολογίας του 4ου ορόφου με νέα κλιματιστικά με R410 A και inverters. - Αλλαγή όλων των αναλογικών διατάξεων στα φωτιστικά σώματα που λειτουργούν στο κτίριο, με νέα ηλεκτρονικά ballasts, με στόχο την μείωση των φορτίων φωτισμού. 11ος Παιδικός Σταθμός - Εφαρμογή εξωτερικής θερμομόνωσης 5 cm στην εξωτερική τοιχοποιία του παιδικού σταθμού. - Αντικατάσταση των παλιών ανοιγμάτων με νέα κουφώματα αλουμινίου με θερμοδιακοπή και υαλοπίνακες low-e. - Εφαρμογή φυτεμένου δώματος χαμηλής βλάστησης στις επιφάνειες του δώματος που σήμερα είναι καλυμμένες με ψιλό χαλίκι. - Αντικατάσταση των παλαιών φωτιστικών με νέα φωτιστικά σώματα οροφής με υψηλής απόδοσης ανακλαστήρες και ηλεκτρονικούς ballasts. 2ο & 28ο Δημοτικό Σχολείο - Εφαρμογή εξωτερικής θερμομόνωσης σε όλη την εξωτερική τοιχοποιία. - Εφαρμογή εξωτερικής θερμομόνωσης στο δώμα του κτιρίου. - Αντικατάσταση των παλιών κουφωμάτων με τα μονά υαλοστάσια, με νέα κουφώματα αλουμινίου με θερμοδιακοπή και με low-e υαλοπίνακες. - Αντικατάσταση των παλαιών φωτιστικών με νέα φωτιστικά σώματα οροφής για 2 ή 4 λαμπτήρες φθορισμού 14W, τύπου Τ5 με υψηλής απόδοσης ανακλαστήρες και ηλεκτρονικούς ballasts, με στόχο τη μείωση των φορτίων φωτισμού. 4ο Γυμνάσιο - Εφαρμογή εξωτερικής θερμομόνωσης σε όλη την εξωτερική τοιχοποιία. - Εφαρμογή θερμομόνωσης στην οροφή του κτιρίου. - Αντικατάσταση των παλιών κουφωμάτων της βόρειας όψης του κτιρίου με τα μονά υαλοστάσια, με νέα κουφώματα αλουμινίου με θερμοδιακοπή και με low-e υαλοπίνακες {εξ: 4/4+16+6 εσ} σε mm. - Αντικατάσταση των παλαιών φωτιστικών με νέα φωτιστικά σώματα οροφής με υψηλής απόδοσης ανακλαστήρες και ηλεκτρονικούς ballasts. Ωδείο - Εγκατάσταση νέου αίθριου στην οροφή του κτιρίου, με υαλοπίνακες low-e υψηλής ανακλαστικότητας και σκιασμός του. - Εγκατάσταση φυτεμένου δώματος στο κτίριο, για μείωση των φορτίων κλιματισμού στην οροφή του 2ου και μέρους του 1ου ορόφου. - Αλλαγή των κλιματιστικών μηχανημάτων (split units) του 2ου ορόφου που λειτουργούν με R22, ψυκτικό ρευστό, με νέα κλιματιστικά με R410 A και inverters. - Αλλαγή όλων των φωτιστικών σωμάτων, με νέα χαμηλής κατανάλωσης με υψηλής απόδοσης ανακλαστήρες, με ηλεκτρονικά ballasts.